新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

- DBS

DBS 65/013-2017

食品安全地方标准

发酵驼乳

2017- 07- 04 发布

2017- 07- 04实施

新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 发布

- 前    言

本标准由新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会提出。

本标准起草单位：乌鲁木齐市奶业协会、新疆维吾尔自治区乳品质量监测中心、乌鲁木齐市动物疾

病控制与诊断中心、新疆旺源驼奶实业有限公司、新疆骆甘霖生物有限公司、新疆金驼投资股份有限公司。

本标准主要起草人：李新玲、何晓瑞、徐敏、李景芳、陆东林、岳琳。

本标准为首次发布。

食品安全地方标准

发酵驼乳

- 范围

本标准适用于全脂、脱脂和部分脱脂发酵驼乳。

- 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- 术语和定义

3.1  发酵驼乳

以生驼乳或驼乳粉为原料，经杀菌、发酵后制成的pH值降低的产品。

- 3.1.1 酸驼乳

以生驼乳或驼乳粉为原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚亚种）发酵制成的产品。

- 3.2  风味发酵驼乳

以80%以上生驼乳或驼乳粉为原料，添加其它原料，经杀菌、发酵后pH值降低，发酵前或后添加或不添加食品添加剂、营养强化剂、果蔬、谷物等制成的产品。

- 3.2.1 风味酸驼乳

以80%以上生驼乳或驼乳粉为原料，添加其它原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚亚种）发酵前或后添加或不添加食品添加剂、营养强化剂、果蔬、谷物等制成的产品。

- 4.1  原料要求

- 4.1.1 生驼乳：应符合DBS 65/010-2017的规定。

- 4.1.2 其它原料：应符合相应安全标准和/或有关规定。

- 4.1.3 发酵菌种：保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚亚种）、嗜热链球菌或其它由国务院卫生行政部门批准使用的菌种。

- 4.2  感官要求：应符合表1的规定。

- 表1    感官要求

| 项 目 | 要 求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发酵驼乳 | 风味发酵驼乳 |  |
| 色泽 | 色泽均匀一致，呈乳白色或微黄色。 | 具有与添加成分相符的色泽。 | 取适量试样于50mL 烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。 |
| 滋味、气味 | 具有发酵驼乳特有的滋味、气味。 | 具有与添加成分相符的滋味和气味。 |  |
| 组织状态 | 组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵驼乳具有添加成分特有的组织状态。 |  |  |

- 4.3  理化指标：应符合表2的规定。

- 表2    理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发酵驼乳 | 风味发酵驼乳 |  |
| 脂肪a/（g/100g） ≥ | 4.0 | 3.2 | GB 5009.6 |
| 蛋白质/（g/100g） ≥ | 3.5 | 2.8 | GB 5009.5 |
| 非脂乳固体/（g/100g） ≥ | 8.5 | — | GB 5413.39 |
| 酸度/（ºT） ≥ | 70.0 |  | GB 5009.239 |
| a仅适用于全脂产品。 |  |  |  |

4.4  污染物限量和真菌毒素限量：应符合表3的规定。

- 表3    污染物限量和真菌毒素限量

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 0.05 | GB 5009.12 |
| 总砷（以As计）/(mg/kg) ≤ | 0.1 | GB 5009.11 |
| 总汞（以Hg计）/(mg/kg) ≤ | 0.01 | GB 5009.17 |
| 铬（以Cr计）/(mg/kg) ≤ | 0.3 | GB 5009.123 |
| 黄曲霉毒素M1/(µg/kg) ≤ | 0.5 | GB 5009.24 |

4.5  微生物限量：应符合表4的规定。

- 表4    微生物限量

| - 项 目 | - 采样方案a及限量（若非指定，均以CFU/g或CFU/mL表示） |  |  |  | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| - 大肠菌群 | - 5 | - 2 | - 1 | - 5 | - GB 4789.3平板计数法 |
| - 金黄色葡萄球菌 | - 5 | - 0 | - 0/25g(mL) | - — | - GB 4789.10定性检验 |
| - 沙门氏菌 | - 5 | - 0 | - 0/25g(mL) | - — | - GB 4789.4 |
| - 酵母 ≤ | - 100 |  |  |  | - GB 4789.15 |
| - 霉菌 ≤ | - 30 |  |  |  |  |
| a样品的分析及处理按GB 4789.1和GB 4789.18执行。 |  |  |  |  |  |

4.6  乳酸菌数：应符合表5的规定。

表5    乳酸菌数

| 项 目 | 限量[CFU/g(mL)] | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 乳酸菌数a ≥ | 1×106 | GB 4789.35 |
| a发酵后经热处理的产品对乳酸菌数不作要求。 |  |  |

4.7  食品添加剂和营养强化剂

4.7.1  食品添加剂和营养强化剂质量应符合相应的安全标准和有关规定。

4.7.2  食品添加剂和营养强化剂的使用应符合GB 2760和GB 14880的规定。

5  生产过程中的卫生要求：应符合GB 12693的规定。

- 6  其他

- 6.1 发酵后经热处理的产品应标识“××热处理发酵驼乳”、“××热处理风味发酵驼乳”、“××热处理酸驼乳/奶”或“××热处理风味酸驼乳/奶”。

- 6.2 全部用驼乳粉生产的产品应在产品名称紧邻部位标明“复原驼乳”或“复原驼奶”,在生驼乳中添加部分驼乳粉生产的产品应在产品名称紧邻部位标明“含××%复原驼乳”或“含××%复原驼奶”。

- 注：“××%”是指所添加驼乳粉占产品中全乳固体的质量分数。

- 6.3 “复原驼乳”或“复原驼奶”与产品名称应标识在包装容器的同一主要展示版面；标识的“复原驼乳”或“复原驼奶”字样应醒目，其字号不小于产品名称的字号，字体高度不小于主要展示版面高度的五分之一。